郑州市第八人民医院

室外LED屏幕采购项目询价公告

郑州市第八人民医院室外LED屏幕采购项目进行询价，欢迎具有资质和服务能力的优秀单位参加。

- 一、项目说明

1.1项目名称：郑州市第八人民医院室外LED屏幕采购项目；

1.2资金来源：自筹；

1.3控制价：25000元；

1.4采购范围：（具体数量参数见第二项采购需求）；

1.5供货期限：10日历天；

1.6服务地点：郑州市第八人民医院宜居健康城院区；

1.7质量要求：合格，符合国家、行业相关标准及要求。

- 采购需求

2.1郑州市第八人民医院针对一块室外LED屏幕进行采购，投标人所投产品参数与采购需求参数相比，不可有负偏离。具体参数需求如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED户外显示屏 | P2.5 | - 整体尺寸：长≈2.5m，高≈1.5m 像素构成：表贴三合一1415（1R1G1B）； 2.点间距：≤2.5mm 3.像素密度：160000点/㎡； 扫描方式：1/16扫 3.光学特性：亮度均匀性≥97%，白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 - 亮度鉴别等级：C 级以上，最大对比度：≥5000：1； 5.色温：3000-18000可调； 6.电性能：换帧频率：60Hz；刷新频率：≥3840Hz；彩色信号处理位数16bit； 7.白平衡亮度：≥4500cd/㎡； 8.为满足用户不同的亮度需求，所投LED显示屏需具有亮度调节功能，可实现 0%-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度的功能； 9.为保证用户使用安全，所投LED显示屏需具有安全防护功能：具有防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、具有实时监控温度、故障报警功能； 10.为提升用户体验，所投LED显示屏需具有以下软件功能：1、LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态， 具有故障自动报警功能。2、LED 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。3、LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。4、支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、复合视频）播放； 支持多页面多分区节目编辑。5、可具有亮度/对比度/色度/视觉修正等图像调整功能=； 11.因投标产品为电子元器件，所以需具有除湿功能：长时间没有使用屏体，可以通过屏体控制系统的除湿模式来实现屏体除湿，即使屏体从10%到 100%亮度逐级显示，达到排除 LED屏体内部湿气的效果，保护 LED 显示屏； 12.为实现更佳的显示效果，所投LED显示屏需具有图像处理：1、图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理；2、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫、鬼影跟随现象； 13.为节省用户时间，所投LED显示屏需具有快速连屏功能，更换显示模组、控制卡， 无需再次写入屏体数据参数便可自适应恢复原有数据参数； 14.为保证屏体可长时间正常工作，所投LED显示屏需具有消隐功能，LED 显示屏正常工作时具备消除鬼影和拖尾（行消影和列消影）功能 | 具体规格尺寸需实地测量 |
| 2 | 控制软件 | 配套 | 1、支持信号在大屏显示范围内开窗显示、整屏拼接、信号漫游叠加、信号跨屏与分割，相互之间不受影响，多种类型的信号切换，不出现闪屏、黑屏、花屏以及不同步等现象； 2、调试软件可通过设置实现显示屏箱体的配置文件载入，固化配置参数至接收卡，以及底包程序的更新升级； 3、支持预案（场景）管理或预案（场景）收藏夹，实现对全屏布局的快速切换应用，应用用于保存应用场景、场景恢复及不同场景的快速切换； 4、支持滚动字幕标语、支持对条幅的背景颜色、字体大小颜色、位置等自定义； 5、支持局域网内通过IP对大屏进行控制画面切换等； 6、支持信号源信号状态监测，查看信号接入是否正常 7、支持 RS232串口或网络TCP/IP控制，开放控制协议，可与各品牌中控系统轻松集成 8.为保证后期LED大屏控制软件使用的及后期升级的安全性，以及具备后期对接其他平台进行二次开发的能力； |  |
| 3 | 视频控制器 |  | 1. 支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，支持1路选配 2. 支持1 个窗口和 1 路 OSD。 3. 支持快捷配屏和高级配屏功能。 4. 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5. 视频输出最大带载高达230万像素。 支持4网口输出； 6. 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 |  |
| 4 | 屏体结构+包边 |  | （1） 采用国标钢材；定制钢材结构，屏体型材与箱体安装孔位保持完全一致； （2） 拼接框架及支撑结构基础必须采用高强度钢材，保证安装牢固度符合国家标准。 | 具体规格需实地测量 |
| 5 | 音箱 |  | 额定功率：120W 承受功率：400W 频响：100Hz-20KHZ(±5dB) 灵敏度(1W/1m）:98dB 阻抗：8Ω |  |
| 6 | 功放 |  | 数码卡拉OK功放：LED-720 输出功率： 2×200W/8Ω 灵敏度： 98dB(0.775v) 谱波失真： <0.05 频率响应：25Hz-20kHz 信噪比： ＞100dB 功率电压： 220V/50Hz |  |
| 7 | 主线缆 |  | 主电缆和网线 |  |

- 三、响应人资格要求

- 响应人必须满足响应资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

3.1响应人须具有独立法人资格,营业执照合格有效；

3.2信誉要求：

投标人通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”→“失信被执行人”→跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业，并提供查询结果，有失信记录的将被取消投标资格；

3.3遵守国家有关的法律法规和政策，近三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪行为；

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的响应；

3.6响应人签订合同的同时签订廉洁从业承诺书；

3.7本项目不接受联合体响应。

四、响应文件中应包含内容

4.1 营业执照副本复印件；

4.2项目报价单（需加盖公章）；

4.3项目实施方案；

4.4响应文件资料。

4.5响应文件份数：响应文件壹份；

4.6响应文件应采用胶装方式进行装订，不得出现散页现象。密封袋上应体现项目名称、公司名称；

五、招标文件获取方式

http://www.zz8y.com/自行下载

六、响应文件提交的截止时间及地点

6.1本通知发出后公示3个工作日，响应文件递交截止时间2025年5月30日上午09时30分；逾期送达的响应文件，采购人不予受理；

6.2响应文件递交地点：郑州市第八人民医院办公楼（郑州市二七区郑密路与航海路交叉口向南200米路西）；

- 七、响应文件开启时间及地点

开标时间：2025年5月30日上午09时30分

开标地点：郑州市第八人民医院办公楼（郑州市二七区郑密路与航海路交叉口向南200米路西）

八、公告媒介

http://www.zz8y.com/

九、联系人及联系方式

采购人名称：郑州市第八人民医院

地 址：郑州市二七区郑密路与瑞民街向西200米路南

联 系 人：周先生

联系电话：18337147793

郑州市第八人民医院

2025年5月27日

郑州市第八人民医院

室外LED屏幕采购项目询价公告

投 标	文	件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年     月    日

# 附件1

一、报价一览表

金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED户外显示屏 |  |  |  |  |
| 2 | 控制软件 |  |  |  |  |
| 3 | 视频控制器 |  |  |  |  |
| 4 | 屏体结构+包边 |  |  |  |  |
| 5 | 音箱 |  |  |  |  |
| 6 | 功放 |  |  |  |  |
| 7 | 主线缆 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

以上报价包含车辆、运输、人工、税金等全部费用。

# 附件2：

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	           年        月         日

经营期限：

姓名：       性别： 	  年龄： 	职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                     （盖单位章）

年      月       日

（二）授权委托书

本人     （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                     （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至询价有效期期满。

代理人无转委托权。

投标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：               （签字）

身份证号码：

联系方式：

年      月       日

注：后附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

附件3：

三、投标人资格证明文件

（格式自拟）

# 附件4：

四、设备参数

# 附件5：

廉洁承诺书

为增强医院和合作单位双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境；预防违法违纪行为的发生,维护医院、合作单位及患者等的合法权益。根据我国有关法律法规和廉洁自律相关规定，签订本承诺书并予以共同遵守：

一、双方严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

二、合作单位履行合同中，应自觉遵守国家和地方有关法律法规，严格执行合同条款,不以次充好,不降低产品质量，做到诚信经营。

三、双方共同承诺坚决遵守不行贿、不受贿，杜绝不廉洁行为,做到廉洁自律。

四、严禁提供以下影响公正竞争条件的捐赠：与选购商品(服务)挂钩、提供旅游或变相旅游、向医院有关部门或个人捐赠以及拉拢医务人员而要求提供商业数据统计信息。

五、严禁向医院医务人员支付药品、医疗器械、医院耗材等医疗产品的回扣。

六、严禁向医务人员介绍患者购买医药产品给予提成。

七、严禁组织医务人员到营业性消遣场所进行消遣活动。

八、严禁以各种名义、各种形式向医院医务人员及其亲友提供现金、有价证券、支付凭证或珍贵礼品进行贿赂。

医院与合作单位双方应严格规范执业行为，共同作出以上承诺。自觉接受社会和人民群众的监督，也欢迎大家对我们医院的工作提出宝贵的意见。

监督电话：0371-80953979

郑州市第八人民医院              投标单位签字：

年     月     日

附件6：

安装方案

附件七：投标人认为需要提供的其他资料（格式自拟）